# HPCA 2027 리뷰 정리

Paper #1037 · FINISH

FINISH: An End-to-End FP–INT LLM Inference System with Quantized Weights and KV Cache

원본: #1037 - HPCA 2027.html
범위: Review #1037A–#1037E / Pre-Rebuttal 평가
원본에 표시된 제출 상태: Round 1 Rejected

# 리뷰어별 평가 요약

| 리뷰 ID | 종합 평가 | Soundness | Novelty / Impact | 전문성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1037A | 3 · Weak accept | 3 | 3 | 3 |
| 1037B | 1 · Reject | 2 | 2 | 1 |
| 1037C | 2 · Weak reject | 2 | 2 | 2 |
| 1037D | 2 · Weak reject | 2 | 2 | 2 |
| 1037E | 2 · Weak reject | 2 | 2 | 2 |

종합 평가: A는 Weak accept, B는 Reject, C·D·E는 Weak reject. 모든 점수는 원문 값을 유지했다.

점수 해석: Soundness 3 = 대체로 타당, 2 = 주요 약점. Novelty/Impact 3 = 의미 있는 기여, 2 = 제한적인 신규성 또는 영향력. 전문성은 1 = Expert, 2 = Knowledgeable, 3 = Somewhat familiar이며, 숫자가 낮을수록 전문성이 높다.

# 리뷰어별 주요 우려 및 요청

| 리뷰 ID | 주요 우려 및 요청 |
| --- | --- |
| 1037A | 제한된 HBM–TMEM 연결의 MoE 부하 불균형 대응과 LMEM/TMEM/ACC-MEM 고정 용량 배분의 근거·민감도 분석을 요청한다. |
| 1037B | 최적화된 WKV attention에 남아 있는 실제 병목과 개선 여지, fused attention에서도 유지되는 이득, 외부 accelerator 비교, 핵심 통찰 중심의 서술을 요청한다. |
| 1037C | Dequantization·양자화 방향 지원·시스템 최적화의 기여도를 분리하고, 연산량 차이와 실제 활용률, FPGA/GPU 자원 균형, 양자화 일반성 및 측정에서 제외된 비용을 설명해 달라고 요청한다. |
| 1037D | 외부 accelerator 비교, 연산 밀도·대역폭 등 성능 기여도 분해, 추가 양자화 기법과 wall-clock 검증, 신규성의 위치, 다중 MXU/core 확장성, FPGA 실측과 ASIC projection 구분을 요청한다. |
| 1037E | 고정밀 FP activation과 INT4 WKV를 선택한 이유, FP4 계열 대비 설계의 위치, 외부 accelerator 비교, 3.41% overhead의 기준, 출력 길이 128 tokens의 근거를 요청한다. |

## 항목 ID 및 출처 표기

리뷰 ID는 원문의 1037A–1037E를 사용한다. 본문은 우려·질문·보완 요청 31개 항목에 집중하며, 장점 8개는 문서 뒤의 별도 표로 분리했다. 논문 요약 항목은 제외했다. 기존 항목 ID를 유지하므로 번호가 연속되지 않을 수 있다.

출처: S = Strengths, W = Weaknesses, C = Comments for authors, Q = Questions for revision/rebuttal. Q 번호와 ¶ 번호는 원문 등장 순서이다. 리뷰어 C의 W1–W4·D1은 원문 표기를 따른다.

아래 내용은 리뷰어 의견의 한국어 요약이다. 리뷰어의 기술적 주장과 질문을 그대로 취지에 맞게 정리했으며, 별도의 사실 검증이나 저자 답변은 포함하지 않았다.

# Reviewer A  |  Review #1037A

종합 평가: 3 · Weak accept   ·   Soundness: 3   ·   Novelty/Impact: 3   ·   전문성: 3

제한된 HBM–TMEM 연결의 MoE 부하 불균형 대응과 LMEM/TMEM/ACC-MEM 고정 용량 배분의 근거·민감도 분석을 요청한다.

| 항목 ID | 구분 | 리뷰 내용 요약 | 원문 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-04 | 우려·질문 | MoE의 동적 부하 불균형 제한된 HBM–TMEM 연결은 규칙적인 dense GEMM에는 적절하지만, 동적으로 선택되는 일부 expert에 접근이 몰리면 특정 HBM pseudo-channel/TMEM bank에 hotspot이 생기고 전체 대역폭 활용률이 낮아질 수 있다. | W; C; Q2 |
| A-05 | 보완 요청 | MoE 대응 가능성 평가 범위 밖인 MoE에서의 제약을 설명하고, expert-aware placement, remapping, replication 등 낮은 비용의 방법으로 더 유연한 interconnect 없이 불균형을 완화할 수 있는지 논의해 달라. | C |
| A-06 | 우려·질문 | 고정 메모리 용량 배분 총 2 MB를 LMEM 1 MB / TMEM 512 KB / ACC-MEM 512 KB로 나눈 근거가 부족하다. 계층, batch, sequence length에 따라 일부 공간은 남고 다른 공간은 부족해지는 fragmentation/불균형이 발생할 수 있다. | W; C; Q1 |
| A-07 | 보완 요청 | 용량 배분 민감도 선택한 비율의 근거를 설명하고 TMEM/ACC-MEM 용량을 바꾼 민감도 또는 설계 공간 분석을 제시해 달라. 적절한 비율이 모델 크기나 sequence length에 따라 달라지는지도 확인해 달라. | C; Q1 |

# Reviewer B  |  Review #1037B

종합 평가: 1 · Reject   ·   Soundness: 2   ·   Novelty/Impact: 2   ·   전문성: 1

최적화된 WKV attention에 남아 있는 실제 병목과 개선 여지, fused attention에서도 유지되는 이득, 외부 accelerator 비교, 핵심 통찰 중심의 서술을 요청한다.

| 항목 ID | 구분 | 리뷰 내용 요약 | 원문 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-03 | 우려·질문 | Native FP-INT attention의 필요성 Attention FLOPs 증가와 INT→FP 변환의 비효율만으로는 최적화된 WKV attention의 실제 latency/energy 병목이 입증되지 않는다. BitDecoding 같은 fused 구현에서 남아 있는 병목과 개선 여지를 정량화해야 한다. | W ¶1; Q1 |
| B-04 | 보완 요청 | 최적화된 경로의 profiling Fusion과 pipelining이 dequantization 지연을 숨긴 뒤에도 KV dequantization 및 FP attention에 얼마나 많은 지연시간과 에너지가 소모되는지 profiling해 달라. | W ¶1; Q1 |
| B-05 | 우려·질문 | HBM 중간 결과 저장의 영향 현재 attention은 중간 tensor를 HBM에 저장한다. FlashAttention/FlashDecoding 방식의 fused attention으로 바꾸어도 보고된 이득이 얼마나 유지되는지 확인해 달라. | W ¶1; Q2 |
| B-06 | 우려·질문 | 외부 baseline 부재 C1–C4는 내부 ablation으로 유용하지만 C2/C3는 저자 구성 baseline이다. 현재 결과만으로는 BitDecoding 등 최적화된 GPU 저비트 KV 구현 및 기존 accelerator 대비 우위를 판단하기 어렵다. | W ¶2 |
| B-07 | 보완 요청 | 기존 accelerator 비교 FIGNA, FIGLUT, LUT Tensor Core, AxCore 등 대표 설계와 동일하거나 비교 가능한 workload·정밀도 조건에서 성능, 면적 효율, 에너지 효율을 비교해 달라. | W ¶2; Q3 |
| B-08 | 우려·질문 | 핵심 통찰 중심의 구성 Introduction/Motivation에 배경과 구현 세부가 혼재한다. Fig. 4의 Q-COL/Q-ROW mismatch와 Fig. 5의 메모리·interconnect 비용으로 인한 array 밀도 이점 감소를 먼저 제시하고, TMEM·DMA·layout·runtime을 그 해결 수단으로 정리해 달라. | W ¶3; Q4 |

# Reviewer C  |  Review #1037C

종합 평가: 2 · Weak reject   ·   Soundness: 2   ·   Novelty/Impact: 2   ·   전문성: 2

Dequantization·양자화 방향 지원·시스템 최적화의 기여도를 분리하고, 연산량 차이와 실제 활용률, FPGA/GPU 자원 균형, 양자화 일반성 및 측정에서 제외된 비용을 설명해 달라고 요청한다.

| 항목 ID | 구분 | 리뷰 내용 요약 | 원문 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-04 | 우려·요청 | Dequantization과 Q-ROW 효과 분리 Linear-only→naive WKV 전환은 attention을 FP+dequantization 경로에서 FP-INT MXU로 함께 이동시킨다. 정확한 dequantization 비용과 양자화 방향 지원 자체의 이득을 분리하는 ablation이 필요하다. | W1 |
| C-05 | 우려·질문 | 시스템 최적화별 ablation Naive WKV→FINISH에서 TMEM, 더 넓고 직접적인 tensor path, 전용 DMA, allocation/layout 제약, fused layout conversion이 동시에 추가된다. 전체 이득뿐 아니라 구성요소별 기여도를 제시해 달라. | W2; Q1 |
| C-06 | 우려 | 양자화 평가 범위 서로 다른 format의 KV 양자화 기법을 동기로 사용하지만 실제 평가는 SpinQuant W4A16KV4 하나에 한정되어, 일반성을 입증하기 부족하다. | W3 |
| C-07 | 우려 | 실행·저장 비용 및 호환성 Padding/alignment, non-coherent synchronization, incremental KV-cache update 비용과 paged KV cache 호환성이 정량화되지 않았다. 중간 tensor 저장을 피하는 fused attention과의 상호작용도 불명확하다. | W3 |
| C-08 | 우려·질문 | Peak compute 차이와 활용률 FP TCU는 256 MAC, FINISH는 1024 MAC이므로 peak compute가 4× 다르다. 대표 workload의 실제 MXU utilization·memory bandwidth를 보고하고, 63.9× GEMM speedup 중 이 차이를 고려한 이득을 설명해 달라. | W4; Q2 |
| C-09 | 우려·요청 | QKᵀ의 FP fallback 근거 SpinQuant의 QKᵀ는 Q-COL로, 산술적으로 FIGNA형 datapath와 호환된다. FINISH의 transposed operand loading 지원 차이를 포함하여, linear-only baseline이 QKᵀ까지 FP 경로로 처리하는 이유를 명확히 해 달라. | W4 |
| C-10 | 우려·요청 | FPGA와 GPU의 자원 균형 FPGA는 동기에 사용한 GPU보다 compute 대비 bandwidth가 풍부하여 decode가 더 compute-bound해지고 큰 MXU의 효과가 확대될 수 있다. FPGA roofline 또는 GPU에 가까운 compute/bandwidth 비율로의 projection을 제시해 달라. | D1 |
| C-11 | 질문 | Batch 64·32K context 측정 해당 실험이 계층 또는 kernel을 개별 측정한 뒤 합산한 것인지 확인해 달라. 그렇다면 capacity effects, data movement, synchronization, scheduling 중 제외된 비용은 무엇인지 밝혀 달라. | Q3 |

# Reviewer D  |  Review #1037D

종합 평가: 2 · Weak reject   ·   Soundness: 2   ·   Novelty/Impact: 2   ·   전문성: 2

외부 accelerator 비교, 연산 밀도·대역폭 등 성능 기여도 분해, 추가 양자화 기법과 wall-clock 검증, 신규성의 위치, 다중 MXU/core 확장성, FPGA 실측과 ASIC projection 구분을 요청한다.

| 항목 ID | 구분 | 리뷰 내용 요약 | 원문 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-04 | 우려·질문 | 외부 accelerator 비교 내부 C1–C4만으로 기존 FP-INT/LUT/quantized-attention accelerator 대비 시스템 수준 이점이 입증되지 않는다. FIGNA, ANDA, LUT Tensor Core, FIGLUT, AxCore, BitDecoding 중 대표 설계와 면적·대역폭·workload를 맞춘 직접 또는 정규화 비교가 필요하다. | W; C ¶2; Q1 |
| D-05 | 우려·질문 | 연산 밀도와 대역폭 효과 분리 C1→C4는 array 크기, native attention, 메모리 시스템을 동시에 바꾼 결과이다. 특히 HBM→on-chip 전송이 64→512 B/cycle로 8× 증가하므로, compute 밀도·attention 지원·대역폭·layout/runtime 각각의 기여도를 분해해 달라. | W; C ¶3; Q2 |
| D-06 | 보완 요청 | 증분 비교 강조 Native FP-INT attention을 보여 주는 C2→C3와 tensor-memory 효과를 보여 주는 C3→C4를 더 강조해 달라. C1→C4의 큰 수치는 전체 시스템 재설계의 효과로 해석해야 한다. | C ¶3 |
| D-07 | 우려·질문 | 양자화 방향의 실제 일반성 표에서는 KIVI, KVQuant, ZipCache, WKVQuant, QuaRot, SpinQuant를 논의하지만 실제 평가는 SpinQuant뿐이다. K/V 방향 조합이 다른 기법을 최소 하나 추가하여 Q-COL/Q-ROW 일반성을 실증해 달라. | W; C ¶4; Q3 |
| D-08 | 우려·질문 | End-to-end 측정 방식 Kernel별 latency/energy 합산은 launch, synchronization, pipeline bubble, runtime scheduling, kernel 간 overlap을 충분히 반영하지 못할 수 있다. 직접 측정한 전체 inference wall-clock 결과를 최소 하나 제시하고 합산 추정치와 비교해 달라. | W; C ¶5; Q4 |
| D-09 | 우려·요청 | 신규성의 위치 명확화 핵심 하드웨어 신규성은 양자화 방향을 고려한 attention, 특히 Q-ROW scale folding과 standard/transposed loading 지원에 있다. TMEM, cache bypass, DMA, aligned allocation, tile-major layout은 기존 tensor-accelerator 설계 원칙에 가까우므로 구분해 설명해 달라. | C ¶7 |
| D-10 | 질문 | 다중 MXU·core 확장성 FP-INT MXU 또는 core를 여러 개 배치할 때 tensor-memory subsystem은 어떻게 확장되는가? Compute engine과 memory port 수가 늘어도 제한된 HBM–TMEM 연결이 효율적인지 설명해 달라. | Q5 |
| D-11 | 질문 | FPGA 실측과 ASIC projection 구분 FPGA에서 측정한 latency/power와 ASIC 합성의 area/array-efficiency 수치를 구분해 달라. 특히 end-to-end energy efficiency 및 TOPS/W 주장 중 어떤 것이 실측이고 어떤 것이 projection인지 명시해 달라. | Q6 |

# Reviewer E  |  Review #1037E

종합 평가: 2 · Weak reject   ·   Soundness: 2   ·   Novelty/Impact: 2   ·   전문성: 2

고정밀 FP activation과 INT4 WKV를 선택한 이유, FP4 계열 대비 설계의 위치, 외부 accelerator 비교, 3.41% overhead의 기준, 출력 길이 128 tokens의 근거를 요청한다.

| 항목 ID | 구분 | 리뷰 내용 요약 | 원문 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-03 | 우려·질문 | FP activation 유지의 필요성 WKV만 양자화하고 activation은 고정밀 FP로 유지하는 이유를 설명해 달라. Weight와 activation 모두에 NVFP4를 사용해 저정밀 tensor core를 활용하는 접근과 비교하여 설계 선택을 정당화해야 한다. | W; C; Q1 |
| E-04 | 우려·질문 | INT4 선택 및 FP4 대비 위치 왜 FP4 대신 INT4를 선택하는가? 리뷰어는 MXFP4/NVFP4 등 microscaling FP 형식으로의 산업 흐름을 언급하며, 이들 형식 및 FP×FP GEMM 대비 FINISH의 위치를 논의해 달라고 요청한다. | Q2 |
| E-05 | 질문 | 외부 custom accelerator 비교 C1–C4 내부 비교 외에 다른 custom accelerator와 실제 비교하여 기존 연구 대비 이점을 명확히 보여 달라. | Q3 |
| E-06 | 질문 | 3.41% overhead의 기준 3.41% overhead가 무엇을 기준으로 한 값인지 정당화해 달라. FP4 compute unit과 FP-INT unit 사이의 overhead를 의미하는 것인지 질문한다. | Q4 |
| E-07 | 질문 | 출력 길이 128 tokens의 근거 출력 길이를 128 tokens로 선택한 이유를 설명해 달라. 더 긴 출력을 생성할 때 드러나는 추가 overhead를 현재 평가가 반영하는지 우려한다. | Q5 |

E의 Q1 참고 링크(원문 수록): https://developer.nvidia.com/blog/introducing-nvfp4-for-efficient-and-accurate-low-precision-inference/

# 별도 참고: 리뷰어별 장점

본문의 우려·질문·보완 요청과 분리한 장점 항목이다. 기존 ID와 원문 위치를 유지했다.

| 항목 ID | 구분 | 리뷰 내용 요약 | 원문 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-02 | 장점 | Q-ROW 및 FP-INT attention Scale folding으로 reduction 차원에 따라 달라지는 scale을 처리하여 linear, QKᵀ, PV가 동일한 FP-INT 경로를 사용한다. 재구성 가능한 zero-point 보정과 operand loading도 적절하다. | S; C |
| A-03 | 장점 | 구현 및 검증의 완결성 연산부뿐 아니라 메모리, DMA, runtime, layout, LLM kernel까지 구현했다. FPGA 실측과 ASIC 합성이 설득력을 높이며, 모델 정확도를 거의 유지하면서 지연시간과 에너지를 개선했다. | S; C |
| B-02 | 장점 | 구현·평가 및 문제 정의 전체 HW/SW 스택, FPGA 실측, ASIC 합성, C1–C4 통제 실험이 충실하다. Q-COL/Q-ROW 구분은 양자화 방향과 GEMM reduction 간 중요한 상호작용을 식별하고 구체적 하드웨어 지원을 제시한다. | S |
| C-02 | 장점 | 시스템 통합 분리된 matrix unit을 SIMT pipeline, 메모리 계층, runtime, SW stack과 통합한 점이 의미 있다. FPGA에서 전체 LLM inference를 실행하여 array 단독 평가보다 완결성이 높다. | S ¶1 |
| C-03 | 장점 | 수치 검증 및 방향 문제 Q-ROW가 GPU FP16 경로 대비 추가 오차를 유발하지 않음을 분석하고 모델 정확도와 하드웨어 면적을 제시했다. 일부 PV 양자화의 scale이 reduction 차원에 있어 단순한 외부 scale 적용이 불가능하다는 문제도 식별했다. | S ¶2–3 |
| D-02 | 장점 | 문제의 중요성과 시스템 설계 Weight와 KV cache 양자화가 함께 쓰일 때의 실제 문제를 다루며, 연산 밀도 증가에 따른 operand delivery 비용까지 고려한다. 1K–32K context와 prefill/decode를 평가한 점도 긍정적이다. | S; C ¶1 |
| D-03 | 장점 | 수치 정확도 검증 Q-ROW의 scale 적용 순서 변경에 대해 FP64 기준 ULP 오차를 분석하고 GPU reference에 가까운 모델 정확도를 확인한 점이 설득력 있다. | C ¶6 |
| E-02 | 장점 | 실제 FPGA 전체 구현 하드웨어, runtime, layout 지원, kernel을 포함한 실제 end-to-end FPGA 시스템을 구현한 상당한 엔지니어링 노력을 인정한다. | S; C |

# 전체 리뷰 통합 Summary Table

리뷰어 A–E의 우려·요청·질문 31개를 공통 주제별 17개 항목으로 통합했다. 같은 문제를 지적하거나 같은 검증을 요청하는 의견은 한 행으로 묶고, 리뷰어별 세부 조건은 요약에 유지했다. 장점과 논문 요약은 포함하지 않는다.

통합 ID는 S-01–S-17이다. 관련 리뷰어와 기존 항목 ID를 함께 표기했다. C-07은 fused attention과 KV cache 실행 비용이라는 서로 다른 쟁점을 포함하므로 S-04와 S-11에 나누어 연결했다. 관련 리뷰어 수가 많은 순서로 정렬했으며, 같은 리뷰어의 반복 지적은 1명으로 계산했다. 동률은 기존 순서를 유지했고, 통합 ID도 그대로 유지했다.

| 통합 ID | 주제 | 통합 우려·요청·질문 | 관련 리뷰어 / 기존 항목 ID |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 외부 시스템과의 비교 | 내부 C1–C4 비교만으로 기존 최적화 시스템 대비 우위를 판단하기 어렵다. FIGNA, FIGLUT, LUT Tensor Core, AxCore, ANDA, BitDecoding 등 대표 accelerator/GPU 구현과 workload·정밀도·면적·대역폭 조건을 맞춘 직접 또는 정규화 비교로 성능·면적 효율·에너지 효율을 제시해 달라. | B, D, E (3명) B-06 B-07 D-04 E-05 |
| S-02 | Native FP-INT attention의 필요성과 병목 | 최적화된 WKV attention에도 유의미한 병목이 남는지 입증해야 한다. BitDecoding 등의 fusion/pipelining 이후 KV dequantization과 FP attention의 latency/energy를 profiling하고, FP 경로에서 FP-INT로 이동하는 이득과 양자화 방향 지원 자체의 효과를 분리해 달라. | B, C (2명) B-03 B-04 C-04 |
| S-03 | 성능 향상 기여도 분해 및 비교 공정성 | Array 규모, native attention, TMEM, tensor path, DMA, allocation/layout, fused layout conversion의 효과를 구성요소별로 분해해 달라. 256→1024 MAC의 4× peak compute 및 64→512 B/cycle의 8× 대역폭 차이, 실제 MXU utilization·memory bandwidth를 제시하고 63.9× GEMM speedup을 해석해야 한다. C2→C3와 C3→C4 증분 비교를 강조해 달라. | C, D (2명) C-05 C-08 D-05 D-06 |
| S-04 | Fused attention에서의 이득 유지 | 중간 attention tensor를 HBM에 저장하는 실행 방식이 보고된 이득에 미친 영향이 불명확하다. FlashAttention/FlashDecoding처럼 중간 tensor 저장을 피하는 fused schedule과의 상호작용 및 그 조건에서 남는 성능 이득을 설명·평가해 달라. | B, C (2명) B-05 C-07 |
| S-05 | 양자화 방향·기법의 일반성 | SpinQuant W4A16KV4 하나의 실험만으로 여러 KV 양자화 방향을 지원한다는 주장을 검증하기 어렵다. SpinQuant와 K/V 방향 조합이 다른 양자화 기법을 최소 하나 추가하여 Q-COL/Q-ROW 지원의 실제 일반성을 보여 달라. | C, D (2명) C-06 D-07 |
| S-06 | 실제 end-to-end 측정과 합산 방식 검증 | Kernel별 측정 합산이 전체 wall-clock 실행을 대표하는지 검증해야 한다. 직접 측정한 전체 inference 결과를 합산 latency/energy와 비교하고 launch, synchronization, pipeline bubble, scheduling, kernel overlap의 영향을 밝혀 달라. Batch 64·32K context 실험의 개별 측정·합산 여부와 제외된 capacity/data movement 비용도 설명해 달라. | C, D (2명) C-11 D-08 |
| S-08 | 핵심 통찰과 신규성의 명확한 제시 | Introduction/Motivation을 Q-COL/Q-ROW mismatch와 높은 FP-INT 연산 밀도를 뒷받침할 operand delivery 문제 중심으로 재구성해 달라. Q-ROW scale folding 및 standard/transposed loading의 신규성과 TMEM·DMA·layout/runtime 등 기존 설계 원칙에 가까운 구현 수단을 구분해 달라. | B, D (2명) B-08 D-09 |
| S-07 | 정밀도 선택과 FP4 계열 대비 설계 근거 | WKV를 INT4로 저장하면서 activation을 고정밀 FP로 유지하는 이유를 설명해 달라. Weight/activation 저정밀화 및 MXFP4/NVFP4 등 microscaling FP 형식과 FP×FP GEMM 접근 대비 FINISH의 필요성과 위치를 명확히 해 달라. | E (1명) E-03 E-04 |
| S-09 | MoE 부하 불균형과 제한된 연결 | 동적으로 선택되는 hot expert가 일부 HBM pseudo-channel/TMEM bank에 몰릴 때 hotspot과 대역폭 저하가 발생할 수 있다. MoE에서의 설계 한계를 설명하고 expert-aware placement, remapping, replication 등 낮은 비용의 완화책으로 더 유연한 interconnect 없이 대응할 수 있는지 논의해 달라. | A (1명) A-04 A-05 |
| S-10 | 고정 메모리 용량 배분의 근거·민감도 | LMEM 1 MB / TMEM 512 KB / ACC-MEM 512 KB 비율을 선택한 근거가 부족하다. 용량 배분별 민감도·설계 공간 분석으로 fragmentation과 불균형을 평가하고, 모델 크기·계층·batch·sequence length에 따른 적절한 배분의 변화를 설명해 달라. | A (1명) A-06 A-07 |
| S-11 | KV cache 실행 비용과 호환성 | Padding/alignment, non-coherent synchronization, incremental KV-cache update 비용을 정량화하고 paged KV cache와의 호환성을 설명해 달라. Fused attention 관련 내용은 통합 항목 S-04에 별도로 정리했다. | C (1명) C-07 |
| S-12 | Linear-only baseline의 QKᵀ FP fallback | SpinQuant의 QKᵀ는 Q-COL이며 FIGNA형 datapath와 산술적으로 호환된다. Transposed operand loading 지원 차이를 포함하여 linear-only FP-INT baseline이 QKᵀ를 FP-INT MXU에서 실행하지 않고 FP fallback으로 처리하는 이유를 명확히 해 달라. | C (1명) C-09 |
| S-13 | FPGA 결과의 GPU 적용 가능성 | FPGA는 동기에 사용한 GPU보다 compute 대비 bandwidth가 풍부하여 decode가 더 compute-bound해지고 큰 MXU의 이득이 확대될 수 있다. FPGA roofline 또는 GPU에 가까운 compute/bandwidth 비율의 projection으로 결과의 적용 범위를 설명해 달라. | C (1명) C-10 |
| S-14 | 다중 MXU·core 확장성 | MXU/core 수와 memory port 수가 늘어날 때 tensor-memory subsystem의 확장 방식과 병목을 설명해 달라. 제한된 HBM–TMEM 연결이 여러 compute engine에서도 효율을 유지하는지 밝혀 달라. | D (1명) D-10 |
| S-15 | FPGA 실측과 ASIC projection의 구분 | FPGA latency/power 실측과 ASIC 합성 area/array-efficiency 수치를 명확히 분리해 달라. End-to-end energy efficiency와 TOPS/W 등 각 주장에 사용한 근거가 FPGA 실측인지 ASIC projection인지 밝혀 달라. | D (1명) D-11 |
| S-16 | 3.41% overhead의 비교 기준 | 3.41% overhead의 대상과 기준 설계를 명확히 설명해 달라. 특히 FP4 compute unit과 FP-INT unit 사이의 차이를 뜻하는 값인지에 대한 리뷰어의 질문에 답해야 한다. | E (1명) E-06 |
| S-17 | 출력 길이 128 tokens의 타당성 | 출력 길이를 128 tokens로 선택한 근거를 제시해 달라. 더 긴 생성 과정에서 나타나는 추가 overhead를 현재 평가가 충분히 반영하는지도 설명해 달라. | E (1명) E-07 |